SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO LÃNH

# QUY TRÌNH

# QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

# QT.01.CTYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Quyết Bảo Châu | Nguyễn Văn Nhẫn | Trương Quốc Dũng |
| Chữ ký |  |  |  |

| TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO LÃNH | QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ | Mã số: QT.01.CTYT Ngày ban hành: / /2024 Lần ban hành: 04 |
| --- | --- | --- |

## 1. Người có liên quan phải học tập và thực hiện các nội dung của quy định này.

## 2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Y tế.

## 3. Mỗi đơn vị trực thuộc được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với viên chức phụ trách công tác để có thêm bản sao. Viên chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

## NƠI NHẬN: (Ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X vào ô bên cạnh)

|  | ## Giám đốc |  | ## Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Phó Giám đốc |  | ## Trạm Y tế xã, phường |
|  | ## Phòng Kế hoạch – Tài chính |  |  |
|  | ## Khoa Khám bệnh |  |  |
|  | ## Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm |  |  |
|  | ## Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS |  |  |
|  | ## Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh |  |  |

## THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| ## Trang | ## Hạng mục sửa đổi | ## Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |
| ## 02 | ## Mục Nơi nhận. | ## Sửa đổi tên các đơn vị nhận theo quy định mới. |
| ## 03 | ## Tài liệu tham khảo | ## Bổ sung quy định của tỉnh về quản lý chất thải y tế bên ngoài cơ sở y tế. |
| ## 39 | ## Thêm Phụ lục 7 | ## Bổ sung quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế |

## I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất quy trình quản lý chất thải y tế trong Trung tâm Y tế nhằm làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và độc hại từ chất thải sang người bệnh, nhân viên y tế và ra ngoài cộng đồng; góp phần tạo dựng môi trường y tế an toàn, “Xanh - Sạch - Đẹp”.

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mọi đối tượng gồm: Nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.

## III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19.

- Công văn số 102/MT-YT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Quy định về quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về ban hành Quy định về Quản lý chất thải rắn y tế bên ngoài khuôn viên cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Bệnh viện Bạch Mai, Quy định quản lý chất thải bệnh viện, ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2008.

## IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Giải thích thuật ngữ:

- Chất thải y tế là chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường, khí thải, chất thải lỏng không nguy hại và nước thải y tế.

- Chất thải lây nhiễm là chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh.

- Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải y tế tạm thời hoặc về nơi xử lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Vận chuyển chất thải y tế là quá trình chuyên chở chất thải y tế từ nơi lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế đến nơi lưu giữ, xử lý chất thải của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế.

## 2. Từ viết tắt:

- CTYT: Chất thải y tế;

- CTLN: Chất thải lây nhiễm;

- KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- NVYT: Nhân viên y tế;

- QL: Quản lý;

- TTYT: Trung tâm Y tế;

- TYT: Trạm Y tế.

V. PHỤ LỤC

| Phụ lục 1 | Quy trình phân định, phân loại chất thải y tế |
| --- | --- |
| Phụ lục 2 | Quy trình thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải y tế |
| Phụ lục 3 | Quy trình quản lý chất thải rắn thông thường phục vụ mục đích tái chế |
| Phụ lục 4 | Các biểu mẫu về công tác quản lý chất thải y tế |
| Phụ lục 5 | Quy trình quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 |
| Phụ lục 6 | Quy trình ứng phó một số sự cố liên quan đến quản lý chất thải y tế |
| Phụ lục 7 | Quy trình bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải |

# Phụ lục 1

QUY TRÌNH PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Y TẾ

I. MỤC ĐÍCH:

- Giảm thiểu được lượng chất thải y tế cần xử lý.

- Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và môi trường.

###### II. PHẠM VI ÁP DỤNG: các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

###### III. TRÁCH NHIỆM:

###### - Nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

- Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

IV. THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc phân loại:

- Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh.

- Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ thiết bị lưu chứa chất thải. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa (trừ chất thải lây nhiễm sắc nhọn).

- Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý.

- Vị trí đặt bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can) phân loại chất thải: bố trí vị trí phù hợp, an toàn để đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa để phân loại chất thải y tế. Tại vị trí đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải.

2. Phân định, phân loại chất thải lây nhiễm:

2.1. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: bao gồm kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã qua sử dụng thải bỏ có dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh

- Phân loại chất thải: bỏ vào trong thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng.

- Nơi đặt thùng/ hộp kháng thủng: các khoa chuyên môn như khoa Khám bệnh, khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; và tất cả các phòng có phát sinh chất thải tại 15 Trạm Y tế.

2.2. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh vật gây bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; chất thải lây nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh).

- Phân loại chất thải: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng.

- Nơi đặt thùng/ túi thu gom: các khoa chuyên môn như khoa Khám bệnh, khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (loại vừa); nơi lưu giữ chất thải của Trung tâm (loại to); và tất cả các phòng có phát sinh chất thải tại 15 Trạm Y tế.

2.3. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B (theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm).

- Phân loại chất thải: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng; bỏ vào 02 lần túi và bỏ vào thùng đựng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”.

- Nơi đặt thùng/ túi thu gom: khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh (loại vừa), nơi lưu giữ chất thải của Trung tâm (loại to).

2.4. Chất thải giải phẫu: bao gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ, xác động vật thí nghiệm.

- Phân loại chất thải: bỏ vào trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.

- Nơi đặt thùng/ túi thu gom: các khoa chuyên môn như khoa Khám bệnh, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; nơi lưu giữ chất thải của Trung tâm (loại to); và tất cả các phòng có phát sinh chất thải tại 15 Trạm Y tế.

3. Phân định, phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm: bao gồm:

- Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ;

- Dung dịch rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị xét nghiệm, phân tích và các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

- Chất thải y tế khác có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.

Phân loại chất thải:

- Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa đối với các chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp;

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu đen;

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: chứa trong dụng cụ lưu chứa chất lỏng có nắp đậy kín, có mã, tên loại chất thải lưu chứa.

Nơi đặt thùng/ túi thu gom: tại nơi lưu giữ chất thải tạm thời của Trung tâm, và nơi lưu giữ chất thải của 15 TYT.

4. Phân định, phân loại chất thải rắn thông thường: bao gồm:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, khách đến làm việc và các chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế (trừ chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm);

- Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

- Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất;

- Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực;

- Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại;

- Chất thải lây nhiễm sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Phân loại chất thải:

- Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng;

- Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

Nơi đặt thùng/ túi thu gom: tất cả các khoa, phòng tại Trung tâm; 15 TYT và các dãy hành lang chung.

5. Phân định, phân loại chất thải lỏng không nguy hại: bao gồm dung dịch thuốc, hoá chất thải bỏ không thuộc nhóm gây độc tế bào, không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất, không chứa yếu tố nguy hại vượt ngưỡng, không chứa vi sinh vật gây bệnh.

Phân loại chất thải: chứa trong dụng cụ đựng chất thải lỏng có nắp đậy kín, có tên loại chất thải lưu chứa.

Nơi đặt thùng thu gom: tại nơi lưu giữ chất thải tại Trung tâm và 15 Trạm Y tế.

6. Quy định về bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

- Bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế phải bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có tên loại chất thải lưu chứa và biểu tượng theo quy định.

- Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế theo quy định.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau khi đã được làm sạch và khử khuẩn.

- Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải có thành, đáy cứng, kháng thủng, miệng thùng, dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đổ, rơi vãi chất thải ra bên ngoài.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống được sự xâm nhập của các loài động vật.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn.

- Dụng cụ lưu chứa chất thải nguy hại dạng lỏng phải có nắp đậy kín chống bay hơi, tràn đổ.

- Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế xử lý bằng phương pháp đốt thì không sử dụng vật liệu làm bằng nhựa PVC.

7. Biểu tượng trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

8. Sơ đồ thực hiện:

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn

Hộp kháng thủng/ Thùng

Thùng lót túi màu vàng

02 lần túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”

Thùng lót túi màu đen

Thùng lót túi màu xanh

Thùng lót túi màu trắng

02 lần túi hoặc thùng có lót túi màu vàng

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

Chất thải giải phẫu

Chất thải nguy hại không lây nhiễm

Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế

Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế

# Phụ lục 2

QUY TRÌNH THU GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ CHẤT THẢI

I. MỤC ĐÍCH:

- Đảm bảo an toàn trong thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải.

- Đảm bảo tất cả chất thải phát sinh không bị phát tán ra môi trường bên ngoài.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Tại các khoa, phòng phát sinh chất thải và các Trạm Y tế xã, phường.

III. TRÁCH NHIỆM: Nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

IV. THỰC HIỆN

## 1. Thu gom chất thải

1.1. Thu gom chất thải lây nhiễm:

- Quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế;

- Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá trình thu gom; Và đảm bảo các quy định về về bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế theo Phụ lục 1;

- Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải tạm thời. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín;

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ ở gần nơi phát sinh chất thải để loại bỏ mầm bệnh bằng thiết bị khử khuẩn. Đối với cơ sở y tế không có thiết bị khử khuẩn chất thải, trước khi thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”, được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải lây nhiễm để xử lý hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định;

- Chất thải lây nhiễm dạng lỏng thu gom vào hệ thống thu gom nước thải y tế của cơ sở y tế và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế;

- Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu một lần một ngày. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg trong một ngày, chất thải lây nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu một lần một ngày, chất thải lây nhiễm sắc nhọn được thu gom tối thiểu là một lần một tháng.

1.2. Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm:

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải;

- Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm không bị rò rỉ, phát tán hơi thủy ngân ra môi trường.

1.3. Thu gom chất thải rắn thông thường: Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.

1.4. Thu gom chất thải lỏng không nguy hại: chất thải lỏng không nguy hại được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải của cơ sở y tế và quản lý theo quy định về quản lý nước thải y tế.

## 2. Vận chuyển chất thải

- Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các bao bì, dụng cụ kín, bảo đảm không bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển;

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại lắp đặt trên phương tiện vận chuyển phải có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu va chạm, không bị rách, vỡ, rò rỉ chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển; được lắp đặt cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển.

- Thùng của phương tiện chuyên dụng để vận chuyển chất thải lây nhiễm là loại thùng kín hoặc thùng được bảo ôn;

- Đối với các khu vực không sử dụng được phương tiện vận chuyển chuyên dụng để vận chuyển chất thải y tế nguy hại, được sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác nhưng phải đáp ứng các quy định:

+ Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển;

Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy định này với kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu chứa chất thải;

Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải.

+ Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển.

- Chất thải được vận chuyển từ nơi phát sinh chất thải tới khu vực thu gom chất thải tập trung của Trung tâm Y tế do nhân viên công ty vệ sinh thực hiện, thu gom chất thải lây nhiễm tại các khoa, phòng ít nhất mỗi ngày một lần và khi cần.

- Đối với các Trạm Y tế khi vận chuyển chất thải từ Trạm Y tế đến nơi lưu giữ chất thải của Trung tâm Y tế phải đảm bảo: chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển. Thời gian vận chuyển chất thải đến nơi lưu giữ tạm thời chất thải của Trung tâm Y tế vào các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần và khi cần.

## 3. Lưu giữ chất thải

- Từng loại chất thải phải được lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế, trừ trường hợp các loại chất thải này có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

- Vị trí lưu giữ chất thải có biển cảnh báo; có thùng, dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng có nắp đậy kín cho từng loại chất thải phát sinh hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất và có tên loại chất thải, mã số CTNH (đối với chất thải y tế nguy hại), biểu tượng theo quy định với kích thước phù hợp, dễ nhận biết.

- Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và khử khuẩn.

* Thời gian lưu giữ chất thải:

- Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa không quá 07 ngày;

- Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc xử lý tập trung, phải xử lý ngay trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày;

- Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín.

- Thời gian lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm: thời gian lưu giữ không quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh chất thải. Trường hợp lưu giữ quá 01 năm do chưa có phương án vận chuyển, xử lý hoặc chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì cơ sở y tế phải báo cáo bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế hằng năm của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

## 4. An toàn trong thực hành thu gom, vận chuyển chất thải

- Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết cho nhân viên quản lý chất thải y tế, đồng thời thông báo và huấn luyện họ sử dụng nó để tự bảo vệ.

- Đào tạo cho nhân viên y tế về các biện pháp an toàn, xử trí khi gặp sự cố và thực hành vệ sinh tốt.

- Nghiêm cấm nhân viên y tế thực hiện một số hành vi sau:

+ Tự ý thu gom, bán, cho chất thải hoặc vận chuyển chất thải ra ngoài Trung tâm mà không được phép.

+ Để chất thải lẫn với đồ vải hoặc dụng cụ y tế.

5. Sơ đồ thực hiện

Túi đựng chất thải lây nhiễm khác

Túi đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

Thùng đựng chất thải lây nhiễm sắc nhọn

Đậy kín nắp, để thùng sạch vào thay thế ngay.

Thu gom tối thiểu 01 lần/ tháng

- Buộc kín miệng túi, lấy túi ra khỏi thùng.

- Lót ngay túi sạch vào thùng.

- Buộc kín miệng túi; bỏ vào túi đựng CTLN thứ 2, buộc kín miệng túi.

- Bỏ vào thùng thu gom có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”.

Đưa đến nơi lưu giữ tạm thời chất thải y tế

# Phụ lục 3

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG

SỬ DỤNG ĐỂ TÁI CHẾ

I. MỤC ĐÍCH: Giảm lượng chất thải y tế phải xử lý.

###### II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Tại các đơn vị trực thuộc của Trung tâm Y tế.

###### III. TRÁCH NHIỆM:

###### - Nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

- Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

IV. THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc: Phải là các chất thải không dính máu, dịch của người bệnh, không chứa các thành phần gây nguy hại cho sức khỏe con người.

2. Nội dung:

Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế (theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)

| TT | Loại chất thải | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Chất thải là vật liệu giấy |  |
| 1 | Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy | Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, vi sinh vật gây bệnh hoặc không có yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại |
| II | Chất thải là vật liệu nhựa |  |
| 1 | Các chai nhựa đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất. | Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh |
| 2 | Các chai nước giải khát bằng nhựa và các sản phẩm bằng nhựa khác sử dụng trong hoạt động sinh hoạt thường ngày | Không thải ra từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B |
| 3 | Các chai dịch truyền nhựa, dây truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm đầu sắc nhọn), vật liệu nhựa khác | Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh, không chứa yếu tố nguy hại |
| 4 | Các chai dịch truyền nhựa, dây truyền dịch, bơm tiêm nhựa (không bao gồm đầu sắc nhọn), vật liệu nhựa khác đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường | Không chứa yếu tố nguy hại |
| III | Chất thải là vật liệu kim loại |  |
| 1 | Các chai, lon nước giải khát và các vật liệu kim loại khác sử dụng trong hoạt động sinh hoạt thường ngày | Không thải ra từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B |
| IV | Chất thải là vật liệu thủy tinh |  |
|  | Các vỏ chai, lọ, lọ thuốc thủy tinh thải bỏ | Không dính, chứa các loại thuốc, hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất; không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, không chứa vi sinh vật gây bệnh |

- Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

3. Sơ đồ thực hiện

Vận chuyển đến khu lưu giữ tập trung.

Phân loại và đóng gói

Giao cho đơn vị có giấy phép thu mua.

Các loại chất thải

có thể tái chế.

# Phụ lục 4

# CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

# 1. Mẫu sổ quản lý chất thải y tế tại đơn vị:

| Ngày tháng năm | Chất thải lây nhiễm (kg) |  |  |  | Chất thải y tế nguy hại khác (kg) |  |  | Chất thải y tế thông thường (kg) | Chất thải tái chế (kg) | Ngày xử lý | Người thu gom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sắc nhọn | Không sắc nhọn | Nguy cơ lây nhiễm cao | Giải phẫu | Số lượng (kg) | Tên chất thải | Mã CTNH |  |  |  |  |

# 2. Mẫu sổ giao nhận chất thải y tế:

| Ngày tháng năm | Lượng chất thải bàn giao (kg) |  |  |  |  |  |  | Người giao chất thải (ký, ghi rõ họ và tên) | Người nhận chất thải (ký, ghi rõ họ và tên) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chất thải lây nhiễm (kg) |  |  |  | Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm (kg) |  |  |  |  |
|  | Sắc nhọn | Không sắc nhọn | Lây nhiễm cao | Giải phẫu | Số lượng (kg) | Tên chất thải | Mã CTNH |  |  |

# 3. Mẫu sổ giao nhận chất thải y tế giữa Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường:

| Đơn vị | Lượng chất thải bàn giao (kg) |  |  |  |  |  |  | Người giao chất thải | Người nhận chất thải | Ngày tháng năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chất thải lây nhiễm |  |  |  | Chất thải y tế nguy hại khác (kg) |  |  |  |  |  |
|  | Sắc nhọn | Không sắc nhọn | Lây nhiễm cao | Giải phẫu | Số lượng (kg) | Tên chất thải | Mã CTNH |  |  |  |

# 4. Mẫu báo cáo công tác quản lý chất thải y tế:

| TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAO LÃNH TRẠM Y TẾ……………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-TYT | ..…………….., ngày tháng năm 20 |

BÁO CÁO

Kết quả quản lý chất thải y tế

(Kỳ báo cáo: từ ngày 15/12/20… đến ngày 14/12/20….)

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

Phần 1. Thông tin chung:

1.1. Tên cơ sở y tế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số quản lý chất thải nguy hại (số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân đối với cá nhân):

Tên lãnh đạo đơn vị phụ trách:	;

chức vụ:

Tên người tổng hợp báo cáo:

Điện thoại: 	 Email:

1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại (áp dụng đối với cơ sơ y tế có từ 2 cơ sở trực thuộc trở lên và trình bày từng cơ sở)

1.3. Số giường bệnh kế hoạch (nếu có): ……; Số giường bệnh thực kê: ……

1.4. Tổng số cán bộ, nhân viên của cơ sở y tế: …..; Số học sinh, sinh viên thực tập: …...

1.5. Tổng số lượt người đến khám, chữa bệnh: ……..;Trong đó: ngoại trú: ………..; nội trú: ………..

1.6. Tổng lượng nước sử dụng trong kỳ báo cáo: …………… m3.

Phần 2. Kết quả quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo

2.1. Tình hình chung về quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo:

2.1.1. Kết quả đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế:

a) Hoạt động đào tạo, tập huấn

| TT | Nhóm đối tượng được đào tạo, tập huấn | Số người được đào tạo | Lượt đào tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ lãnh đạo/ quản lý |  |  |
| 2 | Cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế |  |  |
| 3 | Nhân viên y tế |  |  |
| 4 | Nhân viên thu gom, lưu giữ chất thải y tế |  |  |
| 5 | Nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế |  |  |

Nhận xét, đánh giá:

b) Kết quả hoạt động truyền thông và phổ biến quy định về quản lý chất thải y tế

| TT | Nhóm đối tượng truyền thông, phổ biến pháp luật | Nội dung | Hình thức |
| --- | --- | --- | --- |

Nhận xét, đánh giá:

2.1.2. Kết quả hoạt động thanh, kiểm tra

a) Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên

- Số lần được thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo: ………. lần.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính:

| TT | Tên cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra | Nội dung vi phạm (nếu có, ghi rõ) | Kết quả khắc phục vi phạm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã khắc phục | Chưa khắc phục |
| I | Thanh tra |  |  |  |
| II | Kiểm tra |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| III | Xử lý vi phạm hành chính |  |  |  |

b) Hoạt động kiểm tra, giám sát của đơn vị

| TT | Tên cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra | Nội dung vi phạm (nếu có, ghi rõ) | Kết quả khắc phục vi phạm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã khắc phục | Chưa khắc phục |
| I | Thanh tra |  |  |  |
| II | Kiểm tra |  |  |  |
| III | Xử lý vi phạm hành chính |  |  |  |

Nhận xét, đánh giá:

2.1.3. Kết quả quan trắc môi trường

| TT | Nội dung quan trắc | Số lần quan trắc thực tế/ quy định | Chỉ tiêu không đạt | Bản scan các Kết quả quan trắc kèm theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Nhận xét, đánh giá:

2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo: (Trường hợp có các cơ sở trực thuộc, thì ngoài thống kế chất thải y tế của cơ sở, cần thống kê lần lượt đối với từng cơ sở y tế thuộc theo bảng dưới đây)

| TT | Loại chất thải y tế | Mã chất thải nguy hại | Đơn vị tính | Số lượng chất thải phát sinh | Số lượng chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật | Xử lý chất thải y tế |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Chuyển giao cho đơn vị khác xử lý |  | Tự xử lý tại cơ sở y tế |  |
|  |  |  |  |  |  | Số lượng | Tên đơn vị chuyển giao | Số lượng | Hình thức/ Phương pháp xử lý (*) |
| I | Tổng lượng chất thải y tế nguy hại |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng lượng chất thải lây nhiễm, gồm: | 13 01 01 | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chất thải lây nhiễm sắc nhọn | 13 01 01 | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn | 13 01 01 | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao | 13 01 01 | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Chất thải giải phẫu |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng lượng chất thải nguy hại không lây nhiễm, gồm: |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tổng lượng chất thải nguy hại khác |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| II | Tổng lượng chất thải rắn thông thường |  | kg/ năm |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng lưu lượng nước thải |  | m3/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nước thải y tế |  | m3/ năm |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nước thải sinh hoạt |  | m3/ năm |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: (*) Hình thức/ phương pháp tự xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế:

- Chất thải y tế nguy hại: KĐ (hấp ướt, vi sóng), C (Chôn lấp), LĐ (lò đốt 2 buồng). TC (đốt 1 buồng hoặc đốt thủ công), K (phương pháp khác);

Trường hợp một loại chất thải có áp dụng đồng thời trong kỳ báo cáo cả việc thuê xử lý và tự xử lý thì cần ghi rõ hình thức và phương pháp xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

- Nước thải: HTXLNT (xử lý qua hệ thống xử lý nước thải), KT (Không xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, chỉ khử trùng nước thải trước khi xả ra môi trường), KXL (Không xử lý, thải thẳng ra môi trường).

2.3. Thống kê xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế trong kỳ báo cáo (chỉ thực hiện đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế): không thực hiện.

| TT | Loại chất thải y tế | Lượng chất thải y tế nhận từ các cơ sở y tế trong cụm (kg/ năm) | Phạm vi xử lý (ghi tên các cơ sở y tế trong cụm) |
| --- | --- | --- | --- |

2.4. Thống kê lượng chất thải nhựa trong năm

| TT | Loại chất thải nhựa | Số lượng phát sinh (kg/ năm) | Số lượng chuyển giao để tái chế (kg/ năm) | Tên đơn vị nhận chuyển giao để tái chế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm |  |  |  |
| 2 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm |  |  |  |
| 3 | Chất thải rắn thông thường: |  |  |  |
| - | Chất thải rắn thông thường từ sinh hoạt thường ngày |  |  |  |
| - | Chất thải rắn thông thường từ hoạt động chuyên môn y tế |  |  |  |
|  | Tổng cộng (1+2+3) |  |  |  |

2.5. Thống kê nhân lực thực hiện quản lý chất thải y tế

| TT | Họ tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành về môi trường được đào tạo | Tham gia làm về quản lý chất thải |  | Chứng chỉ đào tạo về quản lý chất thải/ vận hành hệ thống |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Toàn thời gian | Kiêm nhiệm | Đối tượng được đào tạo | Đơn vị cấp chứng chỉ |
| I | Cán bộ chuyên trách quản lý chất thải |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải) |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Thống kê công trình/ thiết bị xử lý chất thải y tế

| TT | Tên công trình, thiết bị | Công nghệ xử lý | Năm đưa vào vận hành | Tình trạng hoạt động hiện nay |  |  | Công suất xử lý theo thiết kế | Công suất xử lý thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hoạt động tốt | Hoạt động không ổn định, quá tải | Hỏng hoặc không hoạt động |  |  |
| I | Thiết bị xử lý chất thải rắn y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Công trình, hệ thống xử lý nước thải y tế |  |  |  |  |  |  |  |

Phần 3. Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong năm tiếp theo:

Phần 4. Các vấn đề khác: Không.

Phần 5. Kết luận, kiến nghị:

Trên đây là Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế (kỳ báo cáo: từ ngày 15/12/20… đến ngày 14/12/20..) của Trạm Y tế ………………./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. | TRƯỞNG TRẠM |
| --- | --- |

# 5. Kiến thức của nhân viên y tế về quản lý chất thải y tế:

- Họ tên:

- Đơn vị:

- Nghề nghiệp: Bác sỹ ; Điều dưỡng ; Kỹ thuật viên ; Khác

- Chức vụ: Lãnh đạo Trung tâm ; Lãnh đạo khoa/ phòng ; Nhân viên

- Thâm niên công tác: <  05 năm ;	05-10 năm ;  	11-15  năm

05-20 năm ;	 > 20  năm

- Tham gia vào mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn:	Có 	Không

- Tham gia vào hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn:	Có 	Không

- Cán bộ chuyên trách Kiểm soát nhiễm khuẩn:	          Có 	Không

- Đã tham gia vào lớp/ khoá tập huấn về quản lý chất thải y tế: 	Có    Không

* Xin Anh/Chị vui lòng đọc kỹ và trả lời đầy đủ các nội dung dưới đây bằng cách khoanh tròn vào đáp án được chọn:

1. Công tác quản lý chất thải y tế tại đơn vị đang được thực hiện theo văn bản nào?

a. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.

b. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

c. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015.

2. Chất thải y tế là:

a. Chất thải rắn phát sinh trong chăm sóc, chuẩn đoán và điều trị, chất thải sinh hoạt.

b. Chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường, khí thải, chất thải lỏng không nguy hại và nước thải y tế.

3. Chất thải y tế nguy hại bao gồm:

a. Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

b. Chất thải sắc nhọn và chất thải không sắc nhọn.

c. Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại.

4. Quy định quản lý chất thải y tế được áp dụng cho:

a. Nhân viên y tế và học viên.	b. Nhân viên y tế và bệnh nhân.

c. Mọi đối tượng tại đơn vị (nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân).

5. Theo quy định quản lý chất thải y tế, anh/ chị hãy chọn màu sắc của túi/ thùng đựng chất thải tương ứng với mỗi loại chất thải:

| Túi/ thùng Loại chất thải | Thùng/ túi màu vàng | Thùng/ hộp kháng thủng màu vàng | Thùng/ túi màu đen | Thùng/ túi màu xanh | Thùng/ túi màu trắng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất thải lây nhiễm sắc nhọn |  |  |  |  |  |
| Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn |  |  |  |  |  |
| Chất thải nguy hại không lây nhiễm |  |  |  |  |  |
| Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế |  |  |  |  |  |
| Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế |  |  |  |  |  |

6. Chất thải nào phải sử dụng 02 lần túi để thu gom?

a. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao.	b. Chất thải giải phẫu.

c. Chất thải lây nhiễm dạng lỏng.	d. a và b đúng.

7. Theo quy định quản lý chất thải, nơi lưu giữ chất thải phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như thế nào?

a. Có biển cảnh báo; có thùng, dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng có nắp đậy kín cho từng loại chất thải phát sinh.

b. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và khử khuẩn.

c. Cả 2 ý trên.

8. Anh/chị hãy phân loại chất thải theo quy định quản lý chất thải:

| Loại chất thải | Chất thải lây nhiễm sắc nhọn | Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn | Chất thải giải phẫu | Chất thải nguy hại không lây nhiễm | Chất thải rắn thông thường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kim tiêm, bơm liền kim tiêm |  |  |  |  |  |
| Bông, băng, gạc,…. thấm, dính, chứa máu của cơ thể |  |  |  |  |  |
| Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ |  |  |  |  |  |
| Thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng |  |  |  |  |  |
| Các vỏ chai, lọ, lọ thuốc thủy tinh thải bỏ không dính, chứa thuốc, hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào. |  |  |  |  |  |

9. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế như thế nào?

a. Chất thải y tế phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh.

b. Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ thiết bị lưu chứa chất thảitheo quy định.

c. Trường hợp chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm và tiếp tục thực hiện quản lý theo tính chất của chất thải sau xử lý.

d. Tất cả đều đúng.

10. Theo quy định, thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế được quy định như thế nào?

a. Không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày.

b. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín.

c. Cả 2 ý trên.

11. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm được quy định như thế nào?

a. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày và khi cần.

b. Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 (một) lần/tháng và khi cần.

c. Cả 2 ý trên.

12. Nguy cơ và tác động của chất thải lây nhiễm sắc nhọn đối với sức khỏe có thể là:

a. Làm tổn thương da và niêm mạc	b. Gây bỏng

c. Làm lây truyền vi rút viêm gan B, viêm gan C và HIV

12. Sơ cứu đầu tiên nên thực hiện ngay sau khi bị kim đâm qua da là:

a. Dùng dung dịch sát khuẩn rửa sạch.

b. Rửa sạch vết kim đâm bằng xà phòng và nước.

c. Nặn máu ra từ vết kim đâm và dùng dung dịch sát khuẩn rửa sạch.

14. Theo quan điểm của anh/chị, chất thải y tế (có thể lựa chọn nhiều tình huống):

a. Tuyệt đối không được tái chế vì sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

b. Một số có thể tái chế nếu khử khuẩn đúng quy trình.

c. Một số có thể tái chế mà không cần khử khuẩn.

d. Một số có thể tái chế nếu khử khuẩn đúng quy trình và được quản lý tốt.

15. Điền vào các chỗ trống?

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải ……………. ở gần nơi phát sinh chất thải để loại bỏ mầm bệnh bằng ………………. Đối với cơ sở y tế không có thiết bị khử khuẩn chất thải, trước khi thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải …………………………. và ……………………………, ……………………… và bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm, bên ngoài thùng có dán nhãn ………………………………., được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải lây nhiễm để xử lý hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Ngày……/……./20.....

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Phụ lục 5

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

I. MỤC ĐÍCH: Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế và các đối tượng liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19.

###### II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

###### III. TRÁCH NHIỆM:

###### - Nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

- Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

IV. THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc:

- Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Tất cả những người tham gia quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định.

- Trong công tác tiêm ngừa vắc xin COVID-19, đảm bảo không rơi vãi, phát tán chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế; đảm bảo an toàn cho người thực hiện tiêm chủng, người tham gia quản lý chất thải y tế, người đến tiêm chủng và cộng đồng.

2. Nội dung quản lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2:

# 2.1. Quy trình phân loại chất thải:

2.1.1. Tại các khu vực/ phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế

- Tất cả chất thải rắn phát sinh từ khu vực/ phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ của bệnh nhân, khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người tham gia thực hiện các công việc quản lý chất thải y tế, vệ sinh dụng cụ đựng chất thải, giặt là, vệ sinh môi trường đều được coi là chất thải lây nhiễm (sau đây gọi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) và phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Những đám máu hoặc các chất tiết sinh học như chất nôn, phân có trên các bề mặt môi trường phải được loại bỏ ngay bằng cách lau bằng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5% Clo hoạt tính. Nếu lượng máu, chất tiết nhiều, phải thực hiện lau nhiều lần cho đến khi loại bỏ hoàn toàn trên bề mặt (Lưu ý: mỗi lần lau dùng một khăn). Tất cả các khăn/gạc sau khi lau phải được bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Phân, nước tiểu của người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Dịch tiết đường hô hấp, dịch tiết cơ thể (đờm, rãi, dịch mũi họng, dịch phế quản, dịch dẫn lưu,…) của người bệnh phải được ngâm bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 1% Clo hoạt tính với tỷ lệ 1:1 trong thời gian ít nhất 10 phút, sau đó đổ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế.

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm của người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19) phát sinh từ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, từ phòng xét nghiệm phải được xử lý sơ bộ bằng thiết bị hấp hoặc thiết bị khử khuẩn khác trước khi tiếp tục phân loại, thu gom, xử lý như chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 nêu trên.

# 2.1.2. Tại khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung

- Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, trang phục phòng hộ cá nhân phát sinh từ khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Trường hợp xuất hiện ca mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì tất cả chất thải tại phòng cách ly của người này phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Các chất thải khác thực hiện thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2.1.3. Phân loại chất thải trong tiêm ngừa vắc xin COVID-19:

Chất thải y tế phát sinh trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được phân loại như sau:

-	Kim tiêm, bơm tiêm liền kim sau sử dụng thải bỏ và các chất thải lây nhiễm sắc nhọn khác (nếu có): phân loại vào dụng cụ đựng chất thải lây nhiễm, có màu vàng, có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

-	Bông, băng dính máu, vỏ lọ vắc xin đã dùng hết, lọ đựng vắc xin thừa thải bỏ, khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ cá nhân thải bỏ (nếu có) và các chất thải lây nhiễm không sắc nhọn khác: phân loại vào túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm, có màu vàng, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

-	Lọ vắc xin hết hạn sử dụng hoặc hỏng không sử dụng được do quá trình bảo quản: Phân loại riêng để tiêu huỷ theo quy trình huỷ thuốc hoặc trả lại nhà sản xuất theo thoả thuận với bên cung cấp.

-	Các chất thải khác (nếu có): thực hiện phân loại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

2.2. Quy trình thu gom chất thải:

2.2.1. Tại các khu vực/ phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên ngoài thùng có biểu tượng cảnh báo chất gây bệnh, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được lưu giữ tạm thời tại khu vực cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19.

- Thu gom thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nơi lưu giữ tạm thời về khu lưu giữ tập trung trong khuôn viên của cơ sở y tế ít nhất 02 lần/ngày hoặc khi cần; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

# 2.2.2. Tại khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có lắp bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

- Thu gom riêng thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ khu vực/ phòng cách ly về khu lưu giữ chất thải tạm thời trong cơ sở ít nhất 02 lần/ngày hoặc khi cần. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài.

2.2.3. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải tiêm ngừa vắc xin COVID-19:

- Đối với vỏ lọ vắc xin COVID-19: thực hiện thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; cử cán bộ giám sát, ghi biên bản bàn giao và chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý tiêu hủy hoặc tự xử lý tại cơ sở y tế bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không được làm thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID-19 ra bên ngoài.

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các văn bản có liên quan.

# 2.3. Quy trình vận chuyển, xử lý chất thải:

2.3.1. Tại các khu vực/ phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế

- Vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 bằng một trong các biện pháp sau:

+ Ưu tiên xử lý tại cơ sở y tế: xử lý ngay trong ngày bằng lò đốt chất thải rắn y tế hoặc bằng thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

+ Vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để xử lý ngay trong ngày tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải.

# 2.3.2. Tại khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung

- Thực hiện vận chuyển thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 đến cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng để xử lý trong ngày. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải.

# 2.4. Quy trình xử lý nước thải y tế:

2.4.1. Tại các khu vực/ phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế

- Nước thải phát sinh từ các khu vực cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị (bao gồm cả khu vực rửa dựng cụ đựng chất thải, khu vực vệ sinh) người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế phải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở y tế.

- Tăng cường xử lý khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) trước khi xả thải ra môi trường.

4. Sơ đồ thực hiện:

4.1. Tại các khu vực/ phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế

Tất cả chất thải rắn phát sinh bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ, khẩu trang,…

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phát sinh từ lấy mẫu xét nghiệm.

Túi màu vàng, Thùng màu vàng có dán nhãn

“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2”

Dịch tiết đường hô hấp, dịch tiết cơ thể của người bệnh.

Phân, nước tiểu của người mắc hoặc người nghi ngờ mắc.

Những đám máu hoặc các chất tiết sinh học trên bề mặt môi trường.

Lau bằng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5% Clo hoạt tính.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Xử lý sơ bộ bằng thiết bị hấp hoặc thiết bị khử khuẩn khác.

Thu gom

Ngâm bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 1% Clo hoạt tính với tỷ lệ 1:1 trong ít nhất 10 phút.

- Buộc kín miệng túi, bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2. Thay túi sạch khác.

- Buộc kín miệng túi, bỏ vào thùng thu gom màu vàng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2”.

NƠI LƯU GIỮ TẠM THỜI

- Thu gom ít nhất 02 lần/ ngày hoặc khi cần.

- Đảm bảo không bị rơi, rò rỉ ra ngoài.

Bàn giao đơn vị xử lý.

Đầu ra đạt QCVN 28:2010/BTNMT

4.2. Tại khu vực cách ly, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung

Khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, trang phục phòng hộ cá nhân phát sinh từ khu vực cách lý, phòng cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

Túi màu vàng, Thùng màu vàng có dán nhãn

“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2”

Xuất hiện ca mắc hoặc nghi ngờ mắc, tất cả chất thải phải được thu gom.

- Buộc kín miệng túi, bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2. Thay túi sạch khác.

- Buộc kín miệng túi, bỏ vào thùng thu gom màu vàng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2”.

NƠI LƯU GIỮ TẠM THỜI

- Thu gom ít nhất 02 lần/ ngày hoặc khi cần.

- Đảm bảo không bị rơi, rò rỉ ra ngoài.

Bàn giao đơn vị xử lý.

Bố trí riêng

- Bề mặt bồn cầu phải được vệ sinh và khử khuẩn bằng 0,1% Clo hoạt tính ít nhất 04 lần/ ngày.

- Xả nước phải đậy nắp bồn tránh giọt bắn bẩn ra ngoài.

Không thể sử dụng nhà vệ sinh

Nam

Nữ

- Đổ ngay chất thải từ người bệnh vào bồn cầu.

- Khử khuẩn các bô,… và bề mặt bồn cầu bằng dung dịch khử khuẩn 0,5% Clo hoạt tính.

Không có nhà vệ sinh riêng

4.3. Vệ sinh môi trường:

4.3.1. Nhà vệ sinh:

Thùng, dụng cụ đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2.

Tất cả các bề mặt tại khu vực cách ly bao gồm cả bề mặt các thiết bị chăm sóc, phương tiện vận chuyển.

Làm sạch bề mặt trước khi khử trùng.

Trang bị phòng hộ cá nhân

Khử trùng bằng dung dịch chứa 0,1% Clo hoạt tính.

Vệ sinh và khử khuẩn ngay sau khi sử dụng bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,5% Clo hoạt tính.

4.3.2. Vệ sinh bề mặt môi trường và dụng cụ đựng chất thải:

Phụ lục 6

QUY TRÌNH ỨNG PHÓ

MỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

I. MỤC ĐÍCH: Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế.

###### II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Các đơn vị trực thuộc của Trung tâm Y tế.

###### III. TRÁCH NHIỆM:

###### - Nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

- Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

IV. THỰC HIỆN:

1. Các hành động cần thực hiện khi có sự cố:

- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu;

- Báo cáo ngay với người có trách nhiệm;

- Lập biên bản ghi lại nội dung sự cố, nguồn gốc phát sinh sự cố, những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra;

- Thực hiện các biện pháp giám sát y tế: xét nghiệm máu hoặc các xét nghiệm khác nếu có chỉ định;

- Điều tra sự việc, xác định và thực hiện các hành động khắc phục hậu quả để ngăn ngừa các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai;

- Bổ sung các lưu ý về vấn đề an toàn, giám sát y tế nếu cần thiết.

2. Nội dung:

2.1. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ:

2.1.1. Quy trình xử lý đối với người bị tai nạn:

- Chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực bị tràn đổ;

- Cấp cứu và chăm sóc y tế cho các cá nhân bị thương.

2.1.2. Quy trình xử lý khu vực bị tai nạn:

- Sơ tán những người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực tràn đổ;

- Hạn chế lan rộng các chất tràn đổ;

- Bảo vệ khu vực bị tràn đổ để ngăn ngừa tiếp xúc;

- Thu gom chất bị tràn đổ và vật bị nhiễm bẩn (vật sắc nhọn không được phép thu gom bằng tay mà dùng chổi và hốt rác hoặc các dụng cụ thích hợp), giẻ lau sử dụng làm vệ sinh tại khu vực bị nhiễm bẩn phải được xử lý như chất thải bị tràn đổ;

- Khử nhiễm hoặc khử trùng và lau dọn khu vực tràn đổ. Giẻ lau không được sử dụng lại vì sẽ làm lây lan ô nhiễm. Khử độc được thực hiện từ chỗ ít bị nhiễm bẩn đến chỗ bị nhiễm bẩn nhất;

- Khử nhiễm hoặc khử trùng các dụng cụ đã được sử dụng.

2.1.3. Báo cáo sự cố:

- Thông báo cho người phụ trách quản lý chất thải y tế của cơ sở y tế;

- Xác định tính chất của sự cố tràn đổ;

- Báo cáo vụ việc.

2.1.4. Xử lý tràn đổ:

- Làm sạch các khu vực bị nhiễm bẩn do các chất tràn đổ. Đối với chất thải lây nhiễm bị tràn đổ, trước hết phải xác định loại tác nhân gây bệnh, sơ tán ngay lập tức người ra khỏi khu vực bị tràn đổ.

- Thực hiện thao tác an toàn và trang bị bảo hộ lao động phù hợp. Trang bị sẵn các dụng cụ thu gom và thùng chứa chất thải.

- Trong trường hợp các chất độc hại tiếp xúc với da và mắt, người bị phơi nhiễm phải được đưa ngay ra khỏi khu vực xảy ra tràn đổ và chỗ tiếp xúc phải được rửa nhiều lần dưới dòng nước chảy (xả nước nhẹ) hoặc bằng nước muối 0,9% vô khuẩn trong ít nhất 15 phút. Trong trường hợp mắt tiếp xúc với hóa chất ăn mòn, mắt phải được rửa liên tục bằng nước sạch từ 15-30 phút.

Bảng Vệ sinh khi bị tràn đổ

| Hành động | Dụng cụ, phương tiện |
| --- | --- |
| Ngăn ngừa tiếp xúc tràn đổ | Rào ngăn khu vực bị tràn đổ. |
| Lau dọn | Vật liệu hấp thụ (ví dụ như: giấy thấm, giẻ lau, gạc). |
| Trung hòa hoặc khử trùng | Đối với chất thải truyền nhiễm: chất khử trùng; Đối với axit: natri cacbonat, canxi cacbonat hoặc bazơ; Đối với bazơ: bột acid citric hoặc axit khác; Đối với vật liệu gây độc tế bào: các chất phân hủy hóa học đặc biệt. |
| Thu gom chất tràn đổ | Chất lỏng: giấy thấm, gạc, mùn cưa,… Chất rắn: chổi, hốt rác. Đối với thủy ngân: dùng chổi mềm hoặc giấy bìa cứng thu gom hạt thủy ngân nhìn thấy được. |
| Chứa đựng chất tràn đổ | Túi nhựa (phù hợp với mã màu quy định), hộp đựng vật sắc nhọn. |
| Khử trùng hoặc tiệt trùng khu vực tràn đổ | Đối với chất thải lây nhiễm: chất khử trùng. Đối với hóa chất độc hại: dung môi thích hợp hoặc nước. |
| Tài liệu về tràn đổ | Báo cáo vụ việc lên cấp trên. |

2.2. Quy trình xử trí khi bị tổn thương do vật sắc nhọn, máu dịch bắn vào da, niêm mạc:

2.2.1. Xử lý tình huống vết thương do chất thải sắc nhọn:

Bước 1: Xử lý vết thương tại chỗ

- Rửa vết thương ngay bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy;

- Để vết thương chảy máu một thời gian ngắn cho ra hết máu nhiễm; không nặn bóp vết thương, không sử dụng nước khử khuẩn trên da; không cọ xát hoặc chà xát.

- Sát trùng bằng các dung dịch sát khuẩn (cồn 70o, Betadine, …) trong khoảng 5 phút.

Bước 2: Báo cáo người phụ trách và làm biên bản

- Khi bị phơi nhiễm cần báo cáo ngay cho người chịu trách nhiệm để xử trí, và thực hiện điều trị dự phòng sau khi phơi nhiễm theo quy định.

- Khai báo theo mẫu thông báo tai nạn nghề nghiệp.

Bước 3: Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm: Đánh giá theo 03 mức độ:

- Không có nguy cơ: máu và chất dịch chất thải của người bệnh bắn vào vùng da lành.

- Nguy cơ thấp: tổn thương da, xây xát nông và không chảy máu hoặc chảy máu ít; máu và chất dịch chất thải của người bệnh bắn vào niêm mạc không bị tổn thương viêm loét.

- Nguy cơ cao: tổn thương qua da sâu, chảy nhiều máu do kim tiêm cỡ to. Tổn thương qua da sâu, rộng chảy máu nhiều do dao mổ hoặc các ống nghiệm chứa máu và chất dịch cơ thể của người bệnh bị vỡ đâm phải. Máu và chất dịch trong chất thải của người bệnh bắn vào các vùng da, niêm mạc bị tổn thương viêm loét rộng từ trước.

Bước 4: Đánh giá nguồn gây phơi nhiễm

- Nguồn từ máu và dịch của người bệnh cần được đánh giá tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B, C và HIV: thu thập thông tin từ bệnh án và bệnh nhân (kết quả xét nghiệm, chẩn đoán khi vào viện, tiền sử bệnh).

- Trong trường hợp không rõ tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B, C và HIV của bệnh nhân là nguồn phơi nhiễm: cần được thông báo về tai nạn nghề nghiệp và được xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm vi rút gây bệnh qua đường máu, được điều trị kịp thời.

- Nếu bệnh nhân là nguồn phơi nhiễm bị nhiễm bệnh, cần cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị thích hợp cho họ. Bên cạnh đó, cần giữ bí mật thông tin về tình trạng bệnh tật của họ.

Bước 5: Xác định tình trạng HIV của người bị phơi nhiễm

- Người bị phơi nhiễm cần được xét nghiệm HIV trong vòng vài giờ đầu sau khi xảy ra phơi nhiễm.

- Kết quả xét nghiệm HIV đầu tiên này được sử dụng để đánh giá tình trạng nhiễm của nhân viên y tế trước khi phơi nhiễm.

- Kết quả xét nghiệm của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong các thời điểm 01 tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tại nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính (+).

Bước 6: Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm

- Giai đoạn cửa sổ: thuốc ARV có thể phòng ngừa nhiễm HIV.

- Khuyến cáo tiêm ngừa VRVG B cho tất cả nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế.

2.2.2. Xử trí khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể lên da bị tổn thương:

- Rửa ngay khu vực bị tổn thương bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy;

- Không sử dụng thuốc khử khuẩn trên da, không cọ hoặc chà khu vực bị tổn thương.

2.2.3. Xử trí khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể lên mắt:

- Xả nước nhẹ nhưng thật kỹ dưới dòng nước chảy; hoặc nước muối 0,9% vô khuẩn trong ít nhất 15 phút trong lúc mở mắt, lộn nhẹ mi mắt.

- Không dụi mắt.

- Trong trường hợp mắt tiếp xúc với hóa chất ăn mòn, mắt phải được rửa liên tục bằng nước sạch từ 10 - 30 phút, khi rửa mắt phải nhắm mở liên tục.

2.2.4. Xử trí khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể lên miệng hoặc mũi:

- Nhổ khạc ngay máu hoặc dịch cơ thể và súc miệng bằng nước nhiều lần.

- Xì mũi và rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước hoặc nước muối 0,9% vô khuẩn.

- Rửa, nhỏ mũi bằng nước cất hoặc dung dịch NaCl 0,9%.

- Súc miệng bằng dung dịch NaCl 0,9% nhiều lần.

- Không sử dụng thuốc khử khuẩn, không đánh răng.

2.2.5. Xử trí khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể ngay bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy:

- Rửa khu vực bị vấy máu hoặc dịch cơ thể ngay bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy.

- Không chà xát khu vực bị vấy máu và dịch.

3. Sơ đồ thực hiện:

3.1. Sơ đồ xử lý tình huống vết thương do chất thải sắc nhọn:

3.2. Sơ đồ Xử trí khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể

Phụ lục 7

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

I. MỤC ĐÍCH: Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế.

###### II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm.

###### III. TRÁCH NHIỆM: Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng có trách nhiệm thực hiện.

IV. THỰC HIỆN:

Công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, đường ống công nghệ cần được tiến hành thường xuyên để đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động tốt, không có những sự cố xảy ra. Các công tác bảo trì hệ thống bao gồm công tác kiểm tra và sửa chửa (nếu phát hiện các thiết bị hư hỏng).

1. Bảo trì hệ thống đường ống công nghệ

Kiểm tra tình trạng hoạt động của van khóa, mở trên đường ống dẫn nước, dẫn khí. Kiểm tra van 1 chiều tại các hố bơm trong hệ thống. Đảm bảo hệ thống đường ống công nghệ được thông suốt.

2. Bảo trì bơm nước thải

- Khi vận hành, động cơ phát ra tiếng kêu lớn từ bạc đạn thì ngừng bơm và tiến hành thay thế bạc đạn của bơm.

- Thấy hiện tượng chảy nước tại phết bơm thì cũng tiến hành thay thế phết bơm.

- Định kỳ 1 tháng thì tiến hành đo cường độ dòng điện động cơ để đánh giá động cơ.

3. Vệ sinh định kỳ hệ thống xử lý nước thải

- Công tác vệ sinh hằng ngày, kiểm tra giỏ rác tại hố ga bơm nước, và tại hố thu tại cụm bể xử lý để lấy rác hằng ngày, tránh để lâu rác sẽ phân hủy sinh học gây mùi.

- Đối với bể tách mỡ định kì 1 tháng sẽ vệ sinh 1 lần tránh tình trạng bể tách mỡ lưu lâu ngày sẽ gây tách ống chảy qua điều hòa.

- Công tác vệ sinh hệ thống xử lý nước thải được tiến hành định kỳ 03 tháng/lần. Vệ sinh bao gồm 02 phần:

+ Bể xử lý nước thải: dùng nước sạch và xà phòng vệ sinh xung quanh thành vách bên ngoài của bể.

+ Các thiết bị trong nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải: dùng vải sợi khô và sạch lau chùi từng thiết bị trong hệ thống xử lý. Khi tiến hành vệ sinh thiết bị nào thì phải tắt điện thiết bị đó. Sau khi vệ sinh xong phải bật công tắc thiết bị trở lại vị trí ban đầu.

4. Xử lý sự cố thiết bị, khắc phục trong quá trình vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Phát hiện những nguyên nhân gây ra sự cố cho thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải. Từ đó có hướng xử lý hiệu quả và an toàn nhất.

Bảng hướng dẫn phát hiện nguyên nhân và cách khắc phục

| Thiết bị | Sự cố | Nguyên nhân | Phát hiện | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tủ điện | - Không hoạt động - Rờle nhiệt nhảy - Man-Auto tiếp xúc không tốt | - Mất điện - Cầu chì hỏng - Bảo vệ pha không hoạt động - Tiếp điểm tiếp xúc không tốt | - Tủ điện - Còi báo - Kiểm tra bơm - Đèn báo | - Nguồn điện dự phòng - Thay cầu chì - Vệ sinh, thay mới - Thay mới |
| Dây điện động lực | - Mối nối sút - Cháy dây |  | Đèn sáng thiết bị không chạy | - Nối lại - Thay dây |
| Bơm chìm | - Bơm không lên nước - Bơm lên nước yếu - Bơm không hoạt động | - Vật cứng chèn cánh bơm - Bị kẹt rác, điện áp không đủ - Cháy bơm, mất điện |  | - Vệ sinh bơm - Vệ sinh bơm, khởi động lại - Thay bơm |
| Máy bơm cấp nước và khí bể SBR | - Đầu thổi khí nóng, kêu - Giãn dây cua roa hoặc hỏng - Vỡ bạc đạn - Motor không hoạt động | - Không đủ mỡ bôi trơn và nhớt - Hoạt động lâu ngày - Mất điện - Cháy motor | Máy thổi khí | - Bơm thêm mỡ bôi trơn và nhớt - Tăng dây cuaroa hoặc thay mới - Kiểm tra thay mới motor hoặc quấn lại |
| Bơm trục ngang | - Bơm hoạt động không lên nước - Bơm không hoạt động | - Luppe hỏng, Đầu nối không kín - Mất điện, cháy motor | Bơm trục ngang | - Thay luppe mới, thay ống hở - Kiểm tra điện, Quấn lại hoặc thay mới |

5. Xử lý sự cố vi sinh, khắc phục trong quá trình vận hành bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Bảng hướng dẫn phát hiện nguyên nhân và cách khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Phát hiện | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước thải không đạt | Lưu lượng cao | Bể gom | Chuyển bơm hoạt động bằng tay để khống chế lưu lượng |
| Nước không đạt | Nước thải đầu vào thay đổi tính chất | Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải | Tăng van điều hòa hoàn lưu về bể điều hòa |
| Nước không đạt | - Thiếu bùn - Dư bùn | Bể sinh học hiếu khí | Tăng hoàn lưu bùn Tăng lượng bùn thải bỏ |
| Nước không đạt | Sục khí không đủ | Đầu đo DO | Tăng cường sục khí |
| Nước thải không đạt | - Bùn nổi (có bọt khí) - Tảo phát triển | Bể lắng | - Giảm lưu lượng sang bể lắng - Tăng lượng bùn thải bỏ - Phun hóa chất Chlorine lên bề mặt bể lắng |

6. Một số lưu ý trong quá trình vẫn hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

- Các sự cố về hư hỏng đường ống và thay thế mới đường ống không cấp nước vào bể sinh học hiếu khí không quá 7 ngày. Nếu vượt quá so với thời gian này thì phải tiến hành mua các sản phẩm có chứa nguồn Hydrocarbon như mật rỉ đường để bổ sung nguồn carbon cho vi khuẩn sử dụng để xây dựng tề bào mới.

- Thời gian cấp khí gián đoạn (do mất điện, hỏng hóc máy thổi khí hay đường ống thổi khí bị hư) tối đa không quá 02 ngày. Trong thời gian này để duy trì sự phát triển của vi sinh vật trong bể sinh học hiếu khí diễn ra bình thường thì tạm ngưng đưa nước vào bể. Sau khi sự cố khắc phục xong, trong khoảng thời gian 03 ngày đầu tiên chỉ nên xử lý khoảng ½ công suất trước đó.

- Thời gian ngưng cấp khí tối đa mà không nuôi lại vi sinh là 04 ngày. Sau khi hoạt động trở lại thì tuần đầu tiên chỉ nên hoạt động khoảng ½ công suất lúc đầu, một tuần sau thì hoạt động ở ½ công suất và sụt khí cho đến khi DO đạt khoảng 5mg/lít thì hoạt động trở lại bình thường.

- Nếu thời gian ngưng cấp khí quá 04 ngày thì phải tiến hành nuôi lại vi sinh.

- Kiểm tra nồng độ vi sinh trong bể Aerotank (chỉ tiêu SV30) bằng cách đổ đầy vào ống đo có chia vạch, sau đó để lắng tĩnh trong vòng 30 phút. Sau đó đọc trên mức chia vạch.